TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Český Dub“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Svítidlo typu A

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK09 (včetně skla) | IK09 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | ULOR (maximální hodnota) 0% | 0 % |
| 8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 2700 K |
| 9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 11 | Třída ochrany I nebo II | I, II |
| 12 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 13 | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | Ano |
| 14 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | montáž na výložník: +30° až -100° po 5° krocích, montáž na sloup: +120° až -10° po 5° krocích. |
| 15 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 17 | Hmotnost svítidla (kg) | Max. 6,5 kg |
| 18 | Rozměry svítidla (délka x šířka x výška) | Max. 610 x 360 x 100 |
| 19 | Přepěťová ochrana svítidla 10 kV | 10 kV |
| 20 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 21 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 22 | Certifikace ENEC Plus | Ano |
|  |  | * nehodící se účastník škrtne |

Záruka na svítidlo a celé dílo musí být minimálně 5 let.

Já (my) níže podepsaný (í) …………………….. čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel……………………..v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V                 dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Podpis